RAPPORT DE CALCUL – POUTRE GFRP

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.	DONNÉES D’ENTRÉE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▶ Charges (ELU)

•	Moment ultime Mu = {{loads.Mu_kNm}}kN·m

•	Effort tranchant Vu = {{loads.Vu_kN}} kN

▶ Géométrie de la section

•	Largeur b = {{geometry.b_mm}} mm

•	Hauteur h = {{geometry.h_mm}} mm

•	Hauteur utile d = {{geometry.d_mm}} mm

▶ Propriétés du béton

•	Résistance f'c = {{concrete.fc_MPa}} MPa

•	Déformation ultime εcu = {{concrete.eps_cu}}

▶ Armatures longitudinales GFRP

•	Diamètre Ø = {{frp.bar_diam_mm}} mm

•	Nombre de barres = {{frp.nBars}}

•	Module Ef = {{frp.Ef_MPa}} MPa

•	Résistance ffu = {{frp.ffu_MPa}} MPa

•	Section Afrp = {{frp.Af_mm2}} mm²

▶ Armatures de cisaillement

•	Section Afv = {{frp_shear.Afv_mm2}} mm²

•	Espacement s = {{frp_shear.s_mm}} mm

•	Résistance ffv = {{frp_shear.ffv_MPa}} MPa

•	Coefficient φv = {{frp_shear.phi_v}}

•	Angle θ = {{frp_shear.theta_deg}} °

▶ Serviceabilité

•	kb = {{service.kb}}

•	wlim = {{service.w_lim_mm}} mm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2. CALCUL EN FLEXION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▶ Déformation des armatures

εfrp = εcu × (d − c) / c

▶ Contrainte dans le GFRP

ffrp = Ef × εfrp ≤ ffu

▶ Efforts internes

T = Afrp × φf × ffrp

C = α1 × f'c × b × β1 × c

▶ Moment résistant

Mn = T × z

▶ Vérification

φMn = {{results.phiMn_kNm}} kN·m

Mu = {{loads.Mu_kNm}} kN·m

Condition : φMn ≥ Mu → {{results.flexion_status}}

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3. MODE DE RUPTURE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ρfrp = {{results.rho_frp}}

ρfrpb = {{results.rho_frpb}}

Résultat :

{{results.failure_mode}}

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4. FISSURATION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Moment de fissuration

Mcr = {{results.Mcr_kNm}} kN·m

Condition :

Mu > 1.5 × Mcr → {{results.cracking_status}}

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5. LARGEUR DES FISSURES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Largeur calculée

w = {{results.w_mm}} mm

Limite

wlim = {{service.w_lim_mm}} mm

Condition :

w ≤ wlim → {{results.crack_width_status}}

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6. CISAILLEMENT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Contribution béton

Vc = {{results.Vc_kN}} kN

Contribution GFRP

Vfrp = {{results.Vfrp_kN}} kN

Effort total

Vn = {{results.Vn_kN}} kN

Effort appliqué

Vu = {{loads.Vu_kN}} kN

Condition :

Vn ≥ Vu → {{results.shear_status}}

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7. CONCLUSION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✔ Flexion : {{results.flexion_status}}

✔ Fissuration : {{results.cracking_status}}

✔ Cisaillement : {{results.shear_status}}

STATUT GLOBAL : {{results.global_status}}